附件2

现场交流问题表

| 规程号 |  | 条款号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关键词 |  |  |  |
| 问题描述： |  |  |  |
| 初步意见及理由： |  |  |  |

示例1:

| 规程号 | TSG********** | 条款号 | ****** |
| --- | --- | --- | --- |
| 关键词 | 轿门旁路装置 |  |  |
| 问题描述： 轿门旁路时，打开轿门关闭层门，是否可以以电梯能否检修运行验证轿门关闭到位的功能是否有效？ |  |  |  |
| 初步意见及理由：可以。 |  |  |  |

示例2：

| 规程号 | TSG********** | 条款号 | ****** |
| --- | --- | --- | --- |
| 关键词 | 紧急电动运行 |  |  |
| 问题描述： 无机房是否必须配备紧急电动运行？哪里有明确要求？ |  |  |  |
| 初步意见及理由： 根据GB7588—2003§14.2.1.4,对于人力操作提升装有额定载重量的轿厢所需力大于400N的电梯驱动主机，其机房内应设置紧急电动运行开关，因此对于为未设置盘车手轮的无机房电梯，应设置紧急电动运行。目前，大多数无机房电梯不能够手动盘车。 |  |  |  |

示例3：

| 规程号 | TSG********** | 条款号 | ****** |
| --- | --- | --- | --- |
| 关键词 | 钢丝绳数 绳槽 |  |  |
| 问题描述： 电梯合格证钢丝绳数为6，主机钢丝绳数为6，绳槽为7，主机铭牌在型式试验合格证范围内，但报告上绳槽数量为6，可否认为主机改变整体结构型式，要重新进行型式试验。 |  |  |  |
| 初步意见及理由： 根据TSG 7007—2016，不需要重新做型式试验。现场检验时只需要确认是否在型式试验证书的给出的适用范围内。 |  |  |  |

示例4：

| 规程号 | TSG********** | 条款号 | ****** |
| --- | --- | --- | --- |
| 关键词 | 产品质量证明文件中悬挂装置的型号问题 |  |  |
| 问题描述： 质量证明文件中悬挂装置栏为“钢丝绳-Ф8x5”是否符合要求，悬挂装置是否包括限速器绳，如包括是否还需要标出，悬挂装置名称写“绳头组合”可以吗？ |  |  |  |
| 初步意见及理由： 符合要求。悬挂装置不包括限速器绳，不包括绳头组合。 |  |  |  |

| 规程号 | TSG********** | 条款号 | ****** |
| --- | --- | --- | --- |
| 关键词 | 空载曳引检查 |  |  |
| 问题描述： 空载曳引试验是否必须要曳引轮与绳打滑现象？钢带梯？对于采用松绳开关使曳引机停止旋转的方式是否符合？ |  |  |  |
| 初步意见及理由： 检规要求，当对重压在缓冲器上而曳引机按电梯上行方向旋转时，应当不能提升空载轿厢，因此，曳引轮与曳引绳产生相对滑动现象，或者曳引机停止旋转均符合要求。 |  |  |  |

示例5：

示例6：

| 规程号 | TSG********** | 条款号 | ****** |
| --- | --- | --- | --- |
| 关键词 | 轿门开门限制装置 |  |  |
| 问题描述： 带有电气安全装置的开门限制装置（个别厂家产品，二者区别在于型式试验铭牌，无法确认是否有铭牌），是否可以代替轿门锁紧装置？ |  |  |  |
| 初步意见及理由： 轿门锁紧装置需进行型式试验。轿门开门限制装置如果符合轿门锁的相关要求，设置了验证锁紧的电气安全装置，并且能提供相应的型式试验证书，则可以兼作轿门锁紧装置。 |  |  |  |