附表1-4：

无损检测仪器设备统计表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 出厂编号 | 采购发票编号 | 原值（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | …… |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 《核准规则》规定的检测设备统计表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 要求 |  |  | 核实 结果 |
| 一、常规检测（CG） |  |  |  |  |  |
| 1 | 射线检测装置 | ①不少于8台 |  |  |  |
|  |  | ②其中管电压大于或者等于300kV的X射线检测装置(或者γ射线机)不少于2台 |  |  |  |
| 2 | 射线报警仪 | 不少于6台 |  |  |  |
| 3 | 黑度计 | 黑度计(含标准密度片)不少于1台 |  |  |  |
| 4 | 暗室设施和胶片冲洗装置 | 暗室设施不少于1套 |  |  |  |
|  |  | 胶片冲洗装置不少于1套 |  |  |  |
| 5 | 观片灯 | 满足NB/T47013.2规定的观片灯不少于4台 |  |  |  |
| 6 | 曝光曲线制作装置 | 不少于1套 |  |  |  |
| 7 | 数字式超声波探伤仪 | 不少于5台 |  |  |  |
| 8 | 超声波测厚仪 | 数字式测厚仪不少于1台 |  |  |  |
| 9 | NB/T47013.3规定的超声波检测标准试块和对比试块 | CSK-ⅠA不少于1块 |  |  |  |
|  |  | CSK-ⅡA-1不少于1块 |  |  |  |
|  |  | CSK-ⅡA-2不少于1块 |  |  |  |
|  |  | GS-1不少于1块 |  |  |  |
|  |  | GS-2不少于1块 |  |  |  |
|  |  | GS-3不少于1块 |  |  |  |
|  |  | GS-4不少于1块 |  |  |  |
|  |  | 钢板用阶梯平底试块不少于1块 |  |  |  |
|  |  | 1号试块不少于1块 |  |  |  |
|  |  | 2号试块不少于1块 |  |  |  |
|  |  | 3号试块不少于1块 |  |  |  |
| 10 | 磁粉检测仪 | ①磁粉检测仪不少于5台 |  |  |  |
|  |  | ②其中适用于棒状和管状部件检测的不少于1台 |  |  |  |
| 11 | 黑光灯 | 不少于1台 |  |  |  |
| 12 | 照度计和辐照计 | 光照度计不少于1台 |  |  |  |
|  |  | 黑光辐照计不少于1台 |  |  |  |
| 13 | NB/T47013.4规定的磁粉检测灵敏度标准试片(块) | 不少于1套 |  |  |  |
| 14 | 磁粉检测仪自校装置 | 45N重力块不少于1块 |  |  |  |
|  |  | 118N重力块不少于1块 |  |  |  |
|  |  | 磁场指示器不少于1台 |  |  |  |
| 15 | NB/T47013.5规定的渗透检测灵敏度试块 | A型对比试块不少于2块 |  |  |  |
|  |  | B型试块不少于2块 |  |  |  |
| 二、涡流检测（ECT） |  |  |  |  |  |
| 1 | 多频涡流检测仪 | 不少于2台 |  |  |  |
| 2 | 黑光灯 | 不少于1台 |  |  |  |
| 3 | 照度计和辐照计 | 光照度计不少于1台 |  |  |  |
|  |  | 黑光辐照计不少于1台 |  |  |  |
| 4 | NB/T47013.6规定的灵敏度调试试样或者对比试块 | 不少于1套 |  |  |  |
| 5 | NB/T47013.5规定的灵敏度调试块 | A型对比试块不少于2块 |  |  |  |
|  |  | B型试块不少于2块 |  |  |  |
| 三、声发射检测（AE） |  |  |  |  |  |
| 1 | 声发射检测仪（≥16通道） | 不少于1台 |  |  |  |
| 2 | NB/T47013.9规定的声发射模拟源（灵敏度调试试块和对比试块） | 不少于1套 |  |  |  |
| 3 | 数字式超声波探伤仪 | 不少于1台 |  |  |  |
| 4 | NB/T47013.3规定的标准试块和对比试块各1套 | CSK-ⅠA不少于1块 |  |  |  |
|  |  | CSK-ⅡA-1不少于1块 |  |  |  |
|  |  | CSK-ⅡA-2不少于1块 |  |  |  |
|  |  | 钢板用阶梯平底试块不少于1块 |  |  |  |
|  |  | 1号试块不少于1块 |  |  |  |
|  |  | 2号试块不少于1块 |  |  |  |
|  |  | 3号试块不少于1块 |  |  |  |
| 四、衍射时差法超声检测（TOFD） |  |  |  |  |  |
| 1 | 衍射时差法超声检测仪（≥2通道） | 不少于2台 |  |  |  |
| 2 | TOFD探头 | 不同频率且范围在2.5MHz～10MHz的不少于3对 |  |  |  |
| 3 | 扫查装置及相关附件 | 带位置传感器，且不少于1套 |  |  |  |
| 4 | NB/T47013.10规定的衍射时差法超声检测试块 | 标准试块不少于1套 |  |  |  |
|  |  | 覆盖12mm～100mm范围的对比试块不少于2套 |  |  |  |
|  |  | 覆盖12mm～100mm范围的模拟试块不少于1套 |  |  |  |
| 5 | 射线检测装置、射线报警仪、黑度计、暗室设施和胶片冲洗装置、观片灯和曝光曲线制作装置 | 射线检测装置不少于1台 |  |  |  |
|  |  | 射线报警仪不少于1台 |  |  |  |
|  |  | 黑度计(含标准密度片)不少于1台 |  |  |  |
|  |  | 暗室设施和胶片冲洗装置不少于1套 |  |  |  |
|  |  | NB/T47013.2规定的观片灯不少于1台 |  |  |  |
|  |  | 曝光曲线制作阶梯试块不少于1块 |  |  |  |
| 6 | 数字式超声波探伤仪和NB/T47013.3规定的超声波检测标准试块和对比试块各1套 | 数字式超声波探伤仪不少于1台 |  |  |  |
|  |  | CSK-ⅠA不少于1块 |  |  |  |
|  |  | CSK-ⅡA-1不少于1块 |  |  |  |
|  |  | CSK-ⅡA-2不少于1块 |  |  |  |
|  |  | 钢板用阶梯平底试块不少于1块 |  |  |  |
|  |  | 1号试块不少于1块 |  |  |  |
|  |  | 2号试块不少于1块 |  |  |  |
|  |  | 3号试块不少于1块 |  |  |  |
| 7 | 磁粉检测仪、NB/T47013.4规定的磁粉检测标准试片(块)、磁粉探伤仪自校装置 | 磁粉检测仪不少于1台 |  |  |  |
|  |  | 磁粉检测标准试片(块)不少于1套 |  |  |  |
|  |  | 45N提升力试块不少于1块 |  |  |  |
|  |  | 118N提升力试块不少于1块 |  |  |  |
| 8 | NB/T47013.5规定的渗透检测灵敏度试块 | A型对比试块不少于1块 |  |  |  |
|  |  | B型试块不少于1块 |  |  |  |
| 9 | 超声波测厚仪、黑光灯、照度计、辐照计 | 数字式测厚仪不少于1台 |  |  |  |
|  |  | 黑光灯不少于1台 |  |  |  |
|  |  | 光照度计不少于1台 |  |  |  |
|  |  | 黑光辐照计不少于1台 |  |  |  |
| 五、漏磁检测（MFL） |  |  |  |  |  |
| 1 | 每个范围智能腐蚀内检测器 |  |  | 不少于1台 |  |
| 2 | 配套的内检测数据分析软件（漏磁内检测仪器设备应当经过性能评价、校准） |  |  | 不少于1套 |  |
| 3 | 每个范围智能变形检测器 |  |  | 不少于1台 |  |
| 4 | 管道清管器 |  |  | 不少于1套 |  |
| 5 | NB/T47013.12规定的对比试件 |  |  | 不少于1套 |  |
| 6 | 地面标记模块 | 不少于50个 |  |  |  |
| 7 | 管体腐蚀成像检测仪 | 不少于1台 |  |  |  |
| 8 | 外壁漏磁检测仪 | 不少于1台 |  |  |  |
| 9 | 超声波测厚仪 | 数字式测厚仪不少于2台 |  |  |  |
| 10 | 数字式超声波探伤仪和NB/T47013.3规定的超声波检测标准试块和对比试块各1套 | 数字式超声波探伤仪不少于1台 |  |  |  |
|  |  | CSK-ⅠA不少于1块 |  |  |  |
|  |  | CSK-ⅡA-1不少于1块 |  |  |  |
|  |  | CSK-ⅡA-2不少于1块 |  |  |  |
|  |  | 钢板用阶梯平底试块不少于1块 |  |  |  |
|  |  | 1号试块不少于1块 |  |  |  |
|  |  | 2号试块不少于1块 |  |  |  |
|  |  | 3号试块不少于1块 |  |  |  |
| 六、相控阵超声检测（PA） |  |  |  |  |  |
| 1 | 相控阵超声检测仪 |  | 不少于2台,其中通道数≥32的至少1台 |  |  |
| 2 | PA探头 |  | 不同频率的PAUT探头不少于4个,其中2个频率范围为2.5MHz~10MHz、阵元数≥32 |  |  |
| 3 | 扫查装置及相关附件 |  | 带位置传感器的扫查装置以及相关附件不少于2套 |  |  |
| 4 | NB/T47013.15规定的PA试块 | 标准试块不少于1套 |  |  |  |
|  |  | 对比试块不少于2套 |  |  |  |
|  |  | 模拟试块不少于1套 |  |  |  |
| 5 | 射线检测装置、射线报警仪、黑度计、暗室设施和胶片冲洗装置、观片灯和曝光曲线制作装置 | 射线检测装置不少于1台 |  |  |  |
|  |  | 射线报警仪不少于1台 |  |  |  |
|  |  | 黑度计(含标准密度片)不少于1台 |  |  |  |
|  |  | 暗室设施和胶片冲洗装置不少于1套 |  |  |  |
|  |  | NB/T47013.2规定的观片灯不少于1台 |  |  |  |
|  |  | 曝光曲线制作阶梯试块Ⅰ套 |  |  |  |
| 6 | 数字式超声检测仪和NB/T47013.3规定的标准试块和对比试块各1套 | 数字式超声检测仪不少于1台 |  |  |  |
|  |  | CSK-ⅠA不少于1块 |  |  |  |
|  |  | CSK-ⅡA-1不少于1块 |  |  |  |
|  |  | CSK-ⅡA-2不少于1块 |  |  |  |
|  |  | GS-1不少于1块 |  |  |  |
|  |  | GS-2不少于1块 |  |  |  |
|  |  | GS-3不少于1块 |  |  |  |
|  |  | GS-4不少于1块 |  |  |  |
|  |  | 钢板用阶梯平底试块不少于1块 |  |  |  |
|  |  | 1号试块不少于1块 |  |  |  |
|  |  | 2号试块不少于1块 |  |  |  |
|  |  | 3号试块不少于1块 |  |  |  |
| 7 | 磁粉探伤机、NB/T47013.4规定的磁粉检测标准试片(块)、磁粉探伤仪自校装置 | 磁粉检测仪不少于1台 |  |  |  |
|  |  | 磁粉检测标准试片(块)不少于1套 |  |  |  |
|  |  | 45N提升力试块不少于1块 |  |  |  |
|  |  | 118N提升力试块不少于1块 |  |  |  |
| 8 | NB/T47013.5规定的渗透检测灵敏度试块 | A型对比试块不少于1块 |  |  |  |
|  |  | B型试块不少于1块 |  |  |  |
| 9 | 超声测厚仪、黑光灯、照度计、辐照计 | 数字式测厚仪不少于1台 |  |  |  |
|  |  | 黑光灯不少于1台 |  |  |  |
|  |  | 光照度计不少于1台 |  |  |  |
|  |  | 黑光辐照计不少于1台 |  |  |  |

申请机构承诺： 本人作为机构负责人，以实事求是的态度提供上述数据，保证其真实准确，如有虚假，愿承担一切后果。 机构负责人： （公章） 年 月 日

注1：申请单位应当准备以下见证材料：设备台帐、采购发票、银行付款证明、资产划拨证明（原件），检测设备应当是检测机构自有产权。

注2：不包含已报废及应报废的设备，但应包含临时停用、封存的设备。